# Konfigurasi Mikrotik

# 1. Firewall

## 1.1 NAT

- Buka menu IP kemudian pilih Firewall, lalu pilih tab NAT.
- Klik tanda [+], pilih Chain menjadi srcnat dan tentukan Out Interface (misalnya, WAN).
- Pindah ke tab Action dan pilih opsi masquerade.

## 1.2 Memblokir IP Internet Tertentu

- Buka menu IP - Firewall - Filter Rules.
- Klik tanda [+].
- Pada tab General, isikan sebagai berikut:
  - Chain: Forward
  - Src. Address: IP yang ingin diblokir (misalnya, IP LAN)
  - Protocol: TCP
  - Dst. Port: 80, 443 (untuk HTTP dan HTTPS)
- Pindah ke tab Action dan pilih drop.

# 2. QoS (Quality of Service)

## 2.1 Simple Queue

- Buka menu Queues.
- Klik tanda [+].
- Pada tab General, isikan sebagai berikut:
  - Name: Nama QoS yang ingin dibuat
  - Target: IP target QoS
  - Target Upload: Bandwidth upload
  - Target Download: Bandwidth download
- Klik OK.

# 3. VPN (Virtual Private Network)

## 3.1 Setup L2TP Server

- Buka menu PPP.
- Pada tab Interface, pilih server VPN yang ingin diaktifkan (misalnya, L2TP), kemudian klik Enable dan Apply.
- Buat IP pool:
  - Buka menu IP - Pool.
  - Pada tab Pools, klik tanda [+].
  - Masukkan nama pool (misalnya Pool-VPN), Addresses (misalnya 10.60.10.10-10.60.10.20).
- Buat user dan password VPN:
  - Pilih tab Secrets.
  - Masukkan Name (misalnya test1), Password (misalnya test123), Service (L2TP), Profile (default), Local Address (10.10.10.1), Remote Address (10.10.10.2).

## 3.2 Setup L2TP Client

- Buka menu PPP.
- Pada tab Interface, klik tanda [+] dan pilih L2TP Client.
- Setelah dibuat, pada tab Interface, isikan sebagai berikut:
  - Connect To: Alamat server VPN
  - User: Nama pengguna
  - Password: Kata sandi
  - Profile: Default-encryption
- Klik Apply.

# 4. Hotspot

## 4.1 Setup Hotspot

- Buka menu IP - Hotspot.
- Pada tab Servers, klik Hotspot Setup.
- Pilih Hotspot Interface (misalnya, ether2 - Hotspot).
- Masukkan konfigurasi berikut:
  - Local Address: Alamat jaringan lokal
  - Address Pool of Network: 172.16.100.2-172.16.100.254
  - Select Certificate: None (masukkan jika ada)
  - DNS Server: 8.8.8.8
- Klik Next hingga selesai.
- Jika menggunakan interface ethernet dan bukan wireless LAN, Anda bisa menambahkan access point di interface tersebut agar dapat diakses secara wireless.